РостЕвроСтрой

- КАЛИТКИ

- МЕХАНИЧЕСКИЕ С ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМ ДОВОДЧИКОМ

- «РОСТОВ-ДОН К32Дспец»

- ПАСПОРТ.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.AГ17.В15222

ТУ 4372-001-83349852-2011

- Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Механические калитки серии «Ростов-Дон К32Дспец» предназначены для управления потоками людей в помещениях и проходных предприятий, учреждений и т.п.  Калитки К32Дспец обеспечивают пропуск в любом из двух направлений («вход» и «выход»), а калитки К32Дспец лв и К32Дспец пр – только в одном направлении – левом (на виде сверху - против часовой стрелки) или правом (на виде сверху - по часовой стрелке) .

Калитка предназначена для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С. Уличный вариант калитки (К32Дспец-У) может эксплуатироваться вне помещения под навесом при температуре от -30°С до +50°С. Калитка выпускается в крашенном и нержавеющем (Нерж) исполнениях.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Масса калитки, кг Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм Ширина перекрытия прохода, мм | 37 770х220х990 770 |
| --- | --- |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс | 60 |
| Срок эксплуатации, лет | 8 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки Дуга с декоративной вставкой Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

| Калитка состоит (см. Приложение) из корпусной стойки 1, на которой смонтирован поворотный механизм 2. Поворотный механизм закрыт съемным кожухом 4 и верхней съемной крышкой 5. Кожух 4 устанавливается выдавленными пуклями в отверстия корпуса 1. Кожуха 3 и 4 закрываются с двух сторон декоративными уголками 6. VD- КД213Б | VD1…VD5 – КИПД-18Б-М | R1...R3– ОМЛТ-0,5 1,3К 10% | SF- геркон СМК-3 (ИО-102-14) | I-световой индикатор | К-Реле РЭС22 РФ45ОО131 | YA- электромагнит специальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

В средней части стойки 1 под кожухом 4 находится поворотный механизм 2 и замок стопорения дуги калитки (опция). С валом поворотного механизма 2 соединена дуга 7, которая служит для перекрытия прохода.

В нижней части стойки 1 под кожухом 4 расположено основание 8 для крепления калитки к полу.

Дуга 7 вращается вместе с поворотным механизмом вокруг вертикальной оси стойки 1. Для прохода дуга открывается рукой, а после прохода возвращается в исходное положение, скорость возврата дуги регулируется (см. раздел 6 «Правила эксплуатации»). Фиксация механизма поворота осуществляется с помощью механического замка (опция).

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

5.1 Распакуйте калитку и проверьте ее комплектность.

5.2 Сделайте разметку (см. Приложение, вид А) в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям основания 8, установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

5.3 Не затягивая болты, установите калитку с помощью отвеса в вертикальное положение. Отклонение от вертикали в боковых направлениях 1 должно быть не более 3мм/1000мм; в направлении 2 допускается наклон стойки в сторону дуги до 10мм/1000мм (см. Приложение).

5.4 Закрепите болты на основании калитки.

5.5 Установите дугу 7 с пальцами и декоративными втулками в отверстия вала и закрепите крепежными винтами 9.

5.6 После завершения монтажа калитка готова к работе.

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ для очистки наружных поверхностей калитки;

- перемещение через зону прохода калитки предметов, превышающих ширину проема прохода;

- рывки и удары по преграждающей дуге и стойке калитки, так как возможно их механическое повреждение и деформация, а также возможен преждевременный выход из строя механизма калитки.

6.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в таблице.

- Таблица

| Признаки неисправности | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Дуга калитки не возвращается в исходное положение | 1. Стойка калитки установлена с неправильным наклоном | Установить стойку согласно п.5.3 |
|  | 2. Ослаблено натяжение возвратной пружины | Увеличить натяг возвратной пружины. Для этого снять нижний кожух 4 и повернуть регулятор натяжения пружины в нужном направлении (см. ниже рис.). |

6.2 Неописанные в таблице  неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования без отражения их в паспорте.

7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20°С до + 50°С и относительной влажности воздуха до 98% без конденсации влаги.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка механическая «Ростов-Дон К32Дспец___________»

зав.№_______________________________соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности,  и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»____________________201___ г.

Подпись _______________

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно  устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж узлов или замена на временные, то назначается срок ремонта.

9.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

## Дата продажи  «____»____________________201___ г.

## Подпись _______________

Приложение

Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов-Дон К32Дспец»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 2 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 2 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 3 |
| 6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ | 4 |
| 7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 5 |
| 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 6 |
| 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ: Габаритные и установочные размеры калитки «Ростов- Дон К32Дспец» | 7 |

- Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» - Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия - Победы, д. 306а - Тел.: 8(863) 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, - 269-99-37, 269-99-38, 269-99-39, 269-95-61 - E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, dostup@aaanet.ru, - 2699935@mail.ru - Сайт: www.rostovturniket.ru, - www.ростовтурникет.рф

- Сервисные центры: ООО «Системы Контроля» - Адрес: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, оф. 531 - Тел.: 8(495)229-69-11, 8(495)229-69-12 - E-mail: info@securityrussia.com - Сайт: www.securityrussia.com - ООО «СКД-Сервис» - Адрес: 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.6, лит.А, 3 этаж, офис 320 (БЦ "Трио") - Тел.:/факс: +7(812)608-02-03 - Тел. +7(812)946-79-88, +7(812)958-28-22, моб. 8-921-988-8-988 - E-mail: skd-service@mail.ru - Сайт: www.skd-service.ru