РостЕвроСтрой

- «Ростов-Дон К11К»             «Ростов-Дон К11Т»

- КАЛИТКИ

- МЕХАНИЧЕСКИЕ

- «РОСТОВ-ДОН»

- ПАСПОРТ.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.AИ14.Н01260

ТУ 5284-002-83349852-2007

- Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Механические калитки «Ростов-Дон» применяются в магазинах самообслуживания для организации доступа людей в торговый зал.

Выпускаемые модели калиток представлены в табл.1:

Таблица 1

| Модель | Наименование |
| --- | --- |
| «Ростов-Дон К11Кпр» | калитка односторонняя правая |
| «Ростов-Дон К11Клв» | калитка односторонняя левая |
| «Ростов-Дон К11Тпр» | калитка односторонняя правая |
| «Ростов-Дон К11Тлв» | калитка односторонняя левая |

Односторонние калитки - «Ростов-Дон К11К и K11Т» - обеспечивают пропуск в одном направлении: по часовой стрелке при виде сверху - калитки «Ростов-Дон К11Кпр и К11Тпр», против часовой стрелки при виде сверху - калитки «Ростов-Дон K11Клв и К11Тлв».

Калитки «К11Т» имеют подвижную стойку, а «К11К» - неподвижную, предназначенную для крепления ограждений ОС1, ОС1у от одного до трех в любых комбинациях (см. поз. 1, 2, 3 Приложения 3).

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С.

2

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Масса калитки, кг Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм К11К К11Т Ширина перекрытия прохода, мм | 11 845х190х1025 840х190х915 845 |
| --- | --- |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс | 60 |
| Срок эксплуатации, лет | 8 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки ### Дуга с декоративной вставкой Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитки «Ростов-Дон К11К» состоят (см. Приложение 1) из стойки 1, на которой установлены кольца – верхнее 2 и нижнее 3. В кольцо 2 вмонтирован механизм поворота. С кольцами соединена дуга 4, которая служит для перекрытия прохода. В калитках «Ростов-Дон К11Т» дуга соединена с подвижной стойкой 5 (см. Приложение 2). В нижней части стоек 1 и 5 расположен кожух 6, под которым находится фланец для крепления калитки к полу. Вверху стойки калиток закрыты крышкой 7. Дуга 4 поворачивается вокруг вертикальной оси стойки 1 – в калитке К11К и стойки 5 в калитке К11Т на 90° по или против часовой стрелки, а под действием пружины возвращается в положение перекрытия прохода. Скорость возврата дуги регулируется натяжением пружины.

3

В качестве дополнительной опции в калитках К11К устанавливаются замки-стопоры поз.8 на нижнем кольце 3. Они могут фиксировать дугу в положении «калитка открыта».

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей Инструкции.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Распакуйте калитку, проверьте ее комплектность.

6.2 Сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланце (см. Приложение 4), установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

6.3 Установите стойку калитки, с помощью отвеса убедитесь в вертикальности положении стойки. Отклонение от вертикали верхней точки калитки должно быть не более 5мм.

6.4 Установите на место дугу 4. Для этого в калитке К11К наденьте на специальные пальцы дугу и зафиксируйте ее винтами М8 шестигранным ключом №6. В калитке К11Т наденьте дугу на специальные пальцы, закройте место соединения декоративными втулками 9, зафиксируйте дугу винтами М8 шестигранным ключом №6 и декоративные втулки установочными винтами.

Во избежание отвинчивания винты М8 крепления дуги устанавливать на герметик, например Loctite 222.

6.5 После завершения монтажа калитка готова к работе.

4

7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

7.1 Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в таблице 2.

- Таблица 2

| Признаки неисправности | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Дуга калитки не возвращается в исходное положение | 1. Стойка калитки установлена с неправильным наклоном | Установить стойку согласно п.6.3 |
|  | 2. Ослаблено натяжение возвратной пружины | Увеличить натяг возвратной пружины. Для этого выкрутить полностью стопорный винт 10 и повернуть крышку 7 в нужном направлении до совмещения со следующим отверстием. Проверить натяжение пружины, придерживая крышку от прокручивания. Застопорить винтом 10. |

7.2 Неописанные в таблице 2 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

5

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования без отражения их в паспорте.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка механическая «Ростов-Дон К11__» зав.№__________________________________ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»____________________201__ г.

Подпись _______________

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж узлов или замена на временные, то назначается срок ремонта.

9.2 Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи  «____»____________________201__ г.

Подпись _______________

6

10 Приложения

Приложение 1

Габаритные размеры калиток «Ростов-Дон К11К»

7

Приложение 2

Габаритные размеры калиток «Ростов-Дон К11Т»

8

муфты

стойка

ограждения

горизонтальные перемычки

калитка

дуга калитки

Приложение 3

калитка

Стыковка калиток «Ростов-Дон К11К» с ограждениями

#### Приложение 4

Установочные размеры калиток «Ростов-Дон К11К и К11Т»

9

10

11

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 4 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 4 |
| 7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 5 |
| 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 6 |
| 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 |
| 10 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Габаритные размеры калиток К11К Приложение 2 Габаритные размеры калиток К11Т Приложение 3 Стыковка калиток К11К с ограждениями Приложение 4 Установочные размеры калиток К11К и К11Т | 7 8 9 9 |
| Сертификат соответствия | 10-11 |

| - Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» - Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия - Победы, д. 306а - Тел.: 8(863) 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, - 269-99-37, 269-99-38, 269-99-39, 269-95-61 - E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, dostup@aaanet.ru, - 2699935@mail.ru - Сайт: www.rostovturniket.ru, - www.ростовтурникет.рф |  |
| --- | --- |
|  | - Сервисные центры: ООО «Системы Контроля» - Адрес: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, оф. 531 - Тел.: 8(495)229-69-11, 8(495)229-69-12 - E-mail: info@securityrussia.com - Сайт: www.securityrussia.com - ООО «СКД-Сервис» - Адрес: 193091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.6, лит.А, 3 этаж, офис 320 (БЦ "Трио") - Тел.:/факс: +7(812)608-02-03 - Тел. +7(812)946-79-88, +7(812)958-28-22, моб. 8-921-988-8-988 - E-mail: skd-service@mail.ru - Сайт: www.skd-service.ru |