1. Назначение Электромеханическая защёлка ПОЛИС 13М предназначена для надёжного запирания дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери. Введена механическая задержка засовов при взводе защелки. Выход засовов из корпуса защелки происходит при почти закрытой двери, в результате исключается ситуация, когда выходящие из защелки засовы препятствуют закрыванию двери. Предусмотрен переворот взводного кулачка. 2. Технические характеристики 1. Напряжение - 12В., 0,8А. 2. Диаметр засовов - 18мм. 3. Ход засовов - 17мм. 4. Габаритные размеры корпуса - 110х92х30мм. 5. Масса - 1кг. 6. Рабочий диапазон температур - + 60 - - 40 градусов. - Комплектность 1. Защёлка электромеханическая - 1шт. 2. Цилиндровый механизм - 1 шт. 3. Накладка - 2 шт. 4. Ключи - 3 шт. 5. Шпилька - 1 шт. 6. Паспорт - 1шт. 4.Рекомендации по установке - Электромеханическая защёлка ПОЛИС 13М может быть установлена на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей защёлки: кулачка – 1, оси кулачка – 5 (Рис.1) Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности: - отвинтите два винта крепления крышки –7,9 и снимите крышку (на рисунке не показаны); - выньте ось – 5, взводной кулачок – 1 ; - Переверните и вставьте взводной кулачок – 1 в корпус защёлки и, совместив отверстие в кулачке с отверстием – 10 в корпусе защёлки, установите в них ось – 5. - установите крышку защёлки. - Для установки в защёлку цилиндрового механизма вставьте шпильку в отверстие 4 на передней стенке защёлки до упора её в планку фиксатора цилиндрового механизма. Надавите на шпильку и вставьте цилиндровый механизм в защёлку. Выньте шпильку и перемещайте цилиндровый механизм до установки его на планку фиксатора цилиндрового механизма 8.

- Для чёткой работы защёлки зазор между замком и косяком двери при закрытой двери должен составлять 2-4мм. Засовы должны свободно входить в отверстия в косяке двери. 4.4.При установке защёлки на ворота или калитки желательно защитить защёлку от прямого попадания осадков. При невозможности обеспечить такую защиту необходимо, для предотвращения скапливания воды внутри защёлки, просверлить в нижней стенке корпуса защёлки отверстие диаметром 5-6мм. 4.5. Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение следующих рекомендаций: - засовы должны быть чистыми без следов смазки; - не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита; - обязательное выполнение п.4.4. Рис.1 1 – кулачок 6 – винты крепления и регулировки взводного уголка (крутить запрещено) 2 – толкатель 7,9 – отверстия крепления крышки 3 – пружина толкателя 8 – Планка фиксатора цилинд. механизма 4 – отверстие 5 – ось кулачка 10– отверстия для оси кулачка

Электромеханическая защёлка Полис 13М 5.Техническое обслуживание 5.1.Защёлка ПОЛИС 13М не нуждается в специальном техническом обслуживании и в дополнительной смазке. 5.2. Если после взвода защёлки не происходит фиксации засовов в закрытом состоянии, следует проверить отсутствие смазки на сердечнике электромагнита – 8 и натяжение пружины флажка – 9. При необходимости удалить смазку с сердечника электромагнита. Натяжение пружины флажка устанавливается по напряжению срабатывания защёлки – 12В. 6. Гарантийные обязательства 6.1. Гарантийный срок – 1год. 6.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя защёлка подлежит бесплатному ремонту или замене. 6.3. Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защёлки. 6.4. Не подлежит гарантийной замене защёлка с механическими дефектами и доработками корпуса. 6.5. Защёлка ПОЛИС 13М соответствует ТУ 4981-001-02253261-2001. Обязательной сертификации не подлежит. Штамп ОТК Дата продажи___________________ Штамп продавца

Электромеханическая защёлка ПОЛИС 13М Врезная