Рис.2

4.3.При установке защёлки на ворота или калитки желательно защитить защёлку

от прямого попадания осадков. При невозможности обеспечить такую защиту

необходимо, для предотвращения скапливания воды внутри защёлки,

просверлить в нижней стенке корпуса защёлки отверстие диаметром 5-6мм(рис.2.).

4.4. Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение

следующих рекомендаций:

- засовы должны быть чистыми без следов смазки;

- не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита;

- обязательное выполнение п.4.3.

5.Блокировка от закрывания (опция)

5.1.Для включения блокировки необходимо при закрытой двери повернуть ручку

блокировки по часовой стрелке до упора .

5.2.Для выключения блокировки при любом положении двери повернуть ручку

блокировки против часовой стрелки на 90 до упора.

6. Техническое обслуживание

6.1. Защелки Полис 11М не нуждаются в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке.

6.2. Для предотвращения замерзания засовов в зимнее время рекомендуется смазывание засовов и кулачка смазкой WD-40.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок – 1год.

7.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине  изготовителя замок подлежит бесплатному ремонту или замене.

7.3. Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей   замка.

7.4. Не подлежит гарантийной замене замок с механическими дефектами и  доработками корпуса.

.

Штамп ОТК

Дата продажи___________________          Штамп продавца

Электромеханическая

защелка

ПОЛИС 11М

накладная

Паспорт

ООО НПФ "Витек"

410033 г. Саратов, пр.50-лет Октября,101

Тел/факс (8452) 43-19-16

Тел (8452) 43-19-17

e-mail: vitek@overta.ru

http://www.sarvitek.ru

Сертификат ГОСТ Р №РОСС RU.ОС03.В01211

1.  Назначение

Электромеханическая защелка ПОЛИС 11М предназначена для надёжного запирания  дверей, ворот и калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное  и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери. Защелки Полис 11М имеют различные исполнения, позволяющие выбрать оптимальную защелку для конкретных задач:

Полис 11М01  - имеют цилиндровый механизм и ручку открывания

защелки изнутри помещения. Обеспечивают свободный выход из помещения и возможность открывания защелки снаружи ключом.

Полис 11М02  -  не имеют цилиндрового механизма. Имеют ручку                           открывания защелки изнутри помещения. Используются при наличии блока бесперебойного питания. Отсутствие цилиндрового механизма  значительно увеличивает секретность защелок и упрощает установку защелок на дверь.

Полис 11М03  -  имеют цилиндровый механизм. Не имеют ручки открывания защелки изнутри помещения. Используются в помещениях с  запретом свободного

выхода.  Также рекомендуется для  установки на ворота и калитки. При этом для

открывания защелки можно использовать электрическую кнопку выхода, расположенную в любом  удобном  месте.

Полис 11М04  -  не имеют цилиндрового механизма и ручки открывания защелки  изнутри помещения. Применение аналогично Полис 11М 03  при  наличии  блока бесперебойного питания.

Все защелки Полис 11М имеют исполнение с дополнительной ручкой блокировки защелки от закрывания, которая  предотвращает закрывание защелки при закрывании двери и таким образом обеспечивает, при необходимости, свободный проход в помещение.

2. Технические характеристики

1. Напряжение  открывания           - 12В., 0,8А.

2. Диаметр засовов                          - 18мм.

3. Ход засовов                                  - 16мм.

4. Габаритные размеры корпуса     - 110х92х30мм.

5. Рабочий диапазон температур   -    -40  -   + 60   градусов.

- Комплектность

1. Защёлка  электромеханическая    - 1шт.

2. Запорная планка                           -  1шт.

3. Накладка                                       -  1шт.(Полис11М01,03)

4. Ключи                                           -   3шт. (Полис11М01,03)

5. Паспорт                                         -  1шт.

4.Рекомендации по установке

4.1.Электромеханическая защёлка ПОЛИС 11М может быть установлена на двери,

открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей: кулачка – 1, оси  кулачка – 4  (Рис.1).

Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности:

-   отвинтите  винт крепления крышки –7 и снимите крышку (на рис. не показаны);

-     выверните фиксирующую шпильку – 6;

-     выньте ось – 4, кулачок – 1;

- переверните и вставьте  кулачок – 1 в корпус защёлки и, совместив отверстие в кулачке с отверстием – 10 в корпусе защёлки, установите в них ось – 4.

- завинтите фиксирующую шпильку – 6 и установите крышку защёлки.

4.2. Для установки защёлки на двери различной толщины предусмотрены три положения   крепления цилиндрового механизма. Для чёткой работы защёлки зазор между защёлкой и запорной планкой при закрытой   двери должен составлять 2-4мм (Рис.2). Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке.

6

5

4

7

8

3                                                                                   9

2

4

10

Рис.1

а                     б

а)Расположение деталей при установке                б)  Расположение деталей при установке

защёлки на дверь, открывающуюся                    защёлки на дверь, открывающуюся наружу.

внутрь.

1 – кулачок                                                7 – отверстие крепления крышки

2 – толкатель                                             8 – сердечник электромагнита

3 –  пружина толкателя                            9 – пружина флажка

4 – ось кулачка                                        10 – отверстия для оси кулачка

5 – флажок

6 – шпилька