1. Назначение Узкая, вертикальная электромеханическая защёлка ПОЛИС 20 предназначена для надёжного запирания профильных алюминиевых и пластиковых дверей с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видео-домофонами и кодовыми панелями. Защелка также может быть установлена на любые металлические и деревянные двери, ворота, калитки. Улучшенная система автоматического взвода защёлки обеспечивает уменьшенное и постоянное усилие взвода защёлки, что позволяет использовать защёлку совместно с доводчиком двери. 2. Технические характеристики 1. Напряжение 12В; 0,8А 2. Диаметр засовов 12мм. 3. Ход засовов 13мм 4. Расстояние от передней планки до центра цилиндрового механизма 25мм 5. Габаритные размеры корпуса 220х40х19мм . 6. Рабочий диапазон температур + 60 - - 40 градусов. - Комплектность 1. Защёлка электромеханическая - 1шт. 2. Запорная планка - 1шт. 3. Цилиндровый механизм - 1шт.(нет в Полис20-02) 4. Накладка на цилиндровый механизм - 2шт. (нет в Полис20-02) 5. Ключи - 3шт. 6. Паспорт - 1шт. 7. Ручка открывания - 1шт. (только в Полис 20-02) - Варианты поставки - исполнение 01 - с цилиндровым механизмом L=60мм "ключ-ключ" - исполнение 02 - без цилиндрового механизма с ручкой открывания изнутри - исполнение Б - с блокировкой от закрывания 5.Рекомендации по установке 5.1.Электромеханическая защёлка ПОЛИС 20 может быть установлена на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу, правые и левые. Изменение направления открывания достигается перестановкой следующих деталей защёлки: кулачка – 1 и оси кулачка 2 (Рис.1). Перестановка указанных деталей осуществляется в следующей последовательности: - отвинтите винты 3 крепления крышки и снимите крышку. - отогните фиксатор оси кулачка 4 - выньте ось кулачка 2 и кулачок 1. переверните кулачок и вставьте в замок, совместив отверстие в кулачке с отверстием для оси кулачка 3, вставьте в них ось кулачка 2 - установите крышку, завинтите винты крепления крышки - отогните фиксатор оси кулачка на крышке

5.2. Для чёткой работы защёлки зазор между замком и запорной планкой при закрытой двери должен составлять 2-4мм. Засовы должны свободно входить в отверстия в запорной планке. 5.3. Для надёжной работы защёлки в зимних условиях необходимо выполнение следующих рекомендаций: - засовы должны быть чистыми без следов смазки; - не допускается попадание смазки на сердечник электромагнита; - использовать для засовов и кулачка смазку WD-40 Рис.1 1 – Кулачок 3 - отверстия для оси кулачка 2 – ось кулачка 4 – фиксатор оси кулачка 6.Инструкция по эксплуатации 6.1.Защелка автоматически взводится и закрывается при закрывании двери. 6.2.Защелка может быть открыта ключом. Для этого необходимо вставить ключ в цилиндровый механизм и повернуть.( Защелка 20-02 может быть открыта изнутри ручкой. Для этого необходимо надавить на ручку в направлении по часовой стрелке.) 6.3.Защелка может быть открыта дистанционно подачей напряжения 12-18В длительностью более 1 сек.

| 7.Блокировка от закрывания (опция) В замках с опцией блокировки от закрывания, на передней планке имеется дополнительное прямоугольное отверстие в котором перемещается флажок 2 (рис.2) с автоматической фиксацией в крайних положениях. Блокировка замка и снятие с блокировки осущетвляется перемещением флажка 2 в крайние положения с помощью любого острого предмета при утопленном кулачке 1. Положение флажка 2, указанное на рис.2 соответствует состоянию блокировки замка от закрывания. 1 Если был произведен переворот кулачка (п.5.1.), 2 соответственно изменится на противоположное положение флажка, при котором замок блокируется. Рис.2 8.Техническое обслуживание 8.1.Защёлка ПОЛИС 20 не нуждается в специальном техническом обслуживании и в дополнительной смазке. 8.2. Если после взвода защёлки не происходит фиксации засовов в закрытом состоянии, следует проверить отсутствие смазки на сердечнике электромагнита При необходимости удалить смазку с сердечника электромагнита. 9. Гарантийные обязательства 9.1. Гарантийный срок – 1год. 9.2. При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя защёлка подлежит бесплатному ремонту или замене. 9.3. Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защёлки. 9.4. Не подлежит гарантийной замене защёлка с механическими дефектами и доработками корпуса. 9.5. Защёлка ПОЛИС 20 соответствует ТУ 4981-001-02253261-2001. Обязательной сертификации не подлежит. Штамп ОТК Дата продажи___________________ Штамп продавца |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электромеханическая защелка ПОЛИС 20 врезная Паспорт ООО НПФ "Витек" 410033 г. Саратов, пр.50-лет Октября,101 Тел/факс (8452) 43-19-16 Тел (8452) 43-19-17 e-mail: vitek@overta.ru, sarvitek@freeline.ru http://www.sarvitek.ru |  |