ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200	ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1.Общие сведения.

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых  сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной  сигнализацией, в помещениях различного назначения.

- 1.2.Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

- 1.3.Имеет защиту от смены полярности напряжения питания.

2.Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В 			12

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В 		9,0-13,8

2.3.Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ 		105

2.4.Несущая частота звуковых сигналов, Гц 			4000

2.5.Ток, потребляемый в диапазоне напряжений 12В, не более, мА		40

2.6.Габаритные размеры, мм 				83х67х42

2.7.Масса оповещателя, кг					0,05

2.8.Диапазон рабочих температур, 0С 				-30.... +55

2.9.Степень защиты оболочки (код IP) 				52

2.10.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.11.Срок службы, лет 					10

3.Комплектность.

- оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М», шт.		1

- паспорт, шт.					1

- 4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200	ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1.Общие сведения.

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых  сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной  сигнализацией, в помещениях различного назначения.

- 1.2.Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

- 1.3. Имеет защиту от смены полярности напряжения питания.

2.Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В 			12

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В 		9,0-13,8

2.3.Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ 		105

2.4.Несущая частота звуковых сигналов, Гц 			4000

2.5.Ток, потребляемый в диапазоне напряжений 12В, не более, мА		40

2.6.Габаритные размеры, мм 				83х67х42

2.7.Масса оповещателя, кг					0,05

2.8.Диапазон рабочих температур, 0С 				-30.... +55

2.9.Степень защиты оболочки (код IP) 				52

2.10.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.11.Срок службы, лет 					10

3.Комплектность.

- оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М», шт.		1

- паспорт, шт.					1

- 4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200	ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1.Общие сведения.

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых  сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной  сигнализацией, в помещениях различного назначения.

- 1.2.Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

- 1.3. Имеет защиту от смены полярности напряжения питания.

2.Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В 			12

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В 		9,0-13,8

2.3.Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ 		105

2.4.Несущая частота звуковых сигналов, Гц 			4000

2.5.Ток, потребляемый в диапазоне напряжений 12В, не более, мА		40

2.6.Габаритные размеры, мм 				83х67х42

2.7.Масса оповещателя, кг					0,05

2.8.Диапазон рабочих температур, 0С 				-30.... +55

2.9.Степень защиты оболочки (код IP) 				52

2.10.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.11.Срок службы, лет 					10

3.Комплектность.

- оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М», шт.		1

- паспорт, шт.					1

- 4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200	ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1.Общие сведения.

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых  сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной  сигнализацией, в помещениях различного назначения.

- 1.2.Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

- 1.3. Имеет защиту от смены полярности напряжения питания.

2.Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В 			12

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В 		9,0-13,8

2.3.Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ 		105

2.4.Несущая частота звуковых сигналов, Гц 			4000

2.5.Ток, потребляемый в диапазоне напряжений 12В, не более, мА		40

2.6.Габаритные размеры, мм 				83х67х42

2.7.Масса оповещателя, кг					0,05

2.8.Диапазон рабочих температур, 0С 				-30.... +55

2.9.Степень защиты оболочки (код IP) 				52

2.10.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.11.Срок службы, лет 					10

3.Комплектность.

- оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М», шт.		1

- паспорт, шт.					1

- 4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200	ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1.Общие сведения.

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых  сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной  сигнализацией, в помещениях различного назначения.

- 1.2.Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

- 1.3. Имеет защиту от смены полярности напряжения питания.

2.Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В 			12

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В 		9,0-13,8

2.3.Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ 		105

2.4.Несущая частота звуковых сигналов, Гц 			4000

2.5.Ток, потребляемый в диапазоне напряжений 12В, не более, мА		40

2.6.Габаритные размеры, мм 				83х67х42

2.7.Масса оповещателя, кг					0,05

2.8.Диапазон рабочих температур, 0С 				-30.... +55

2.9.Степень защиты оболочки (код IP) 				52

2.10.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.11.Срок службы, лет 					10

3.Комплектность.

- оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М», шт.		1

- паспорт, шт.					1

- 4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Гром-12М»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7200	ТУ 4372-023-56433581-2010

С-RU.ПБ13.В.00223

1.Общие сведения.

- 1.1. Оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М» (далее оповещатель) предназначен для подачи звуковых  сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной  сигнализацией, в помещениях различного назначения.

- 1.2.Оповещатель конструктивно выполнен в виде одного блока, относится к восстанавливаемым обслуживаемым изделиям.

- 1.3. Имеет защиту от смены полярности напряжения питания.

2.Технические характеристики.

2.1.Номинальное напряжение питания, В 			12

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В 		9,0-13,8

2.3.Уровень звукового давления при напряжении 12В, не менее, дБ 		105

2.4.Несущая частота звуковых сигналов, Гц 			4000

2.5.Ток, потребляемый в диапазоне напряжений 12В, не более, мА		40

2.6.Габаритные размеры, мм 				83х67х42

2.7.Масса оповещателя, кг					0,05

2.8.Диапазон рабочих температур, 0С 				-30.... +55

2.9.Степень защиты оболочки (код IP) 				52

2.10.Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.11.Срок службы, лет 					10

3.Комплектность.

- оповещатель охранно-пожарный «Гром-12М», шт.		1

- паспорт, шт.					1

- 4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В,  соблюдая полярность (белый провод – плюс, цветной провод – минус).

4.5.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Особых мер по утилизации не требует.

6.  Гарантии изготовителя.

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В,  соблюдая полярность (белый провод – плюс, цветной провод – минус).

4.5.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Особых мер по утилизации не требует.

6.  Гарантии изготовителя.

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В,  соблюдая полярность (белый провод – плюс, цветной провод – минус).

4.5.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Особых мер по утилизации не требует.

6.  Гарантии изготовителя.

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В,  соблюдая полярность (белый провод – плюс, цветной провод – минус).

4.5.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Особых мер по утилизации не требует.

6.  Гарантии изготовителя.

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В,  соблюдая полярность (белый провод – плюс, цветной провод – минус).

4.5.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Особых мер по утилизации не требует.

6.  Гарантии изготовителя.

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения 12В,  соблюдая полярность (белый провод – плюс, цветной провод – минус).

4.5.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.6.При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5.Правила хранения и утилизация.

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40ОС и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2.Особых мер по утилизации не требует.

6.  Гарантии изготовителя.

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр ГК «Арсенал-Безопасности».

6.3.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

- По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться:

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417, (3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва,  2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8,  (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

625016, Россия, г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 60А, (3452) 333-055, 333-026, 334-964

630049, Россия, г.Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 оф. 305a,  (383) 287-37-25, 305-52-01

www.arsec.ru