| Модель |  | TS-2AW |
| --- | --- | --- |
| Вход | Вилка | Европейский стандарт |
|  | Входное напряжение | 100 – 240 В АС, 50 - 60 Гц |
| Выход | Выходной разъем | 5,5*2,1 мм или другой, 120 см (опция) |
|  | Выходное напряжение | 3 – 36 В ±5% |
|  | Ток нагрузки | 2 А |
|  | Уровень пульсаций | (мВp-p): не более 1% |
|  | Линейная модуляция | Не более ±0.5% |
|  | Температурный коэффициент | ±0.2%/град.С |
|  | Время запуска | Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) |
|  | Срабатывание защиты | Не более 20 мс（240 В AC,нагрузка 100%) |
|  | Заводская установка | 12 В, 2 А |
| Защита | Защита от перенапряжения | 115%-200% кВА, авто восстановление |
|  | Защита от короткого замыкания | 1 канал: авто восстановление |
| Изоляция | Уровень изоляции | 1500В AC/10 мА, 1 MIN |
|  | Сопротивление изоляции | Не менее 30 МОм, DC 500 В |
| Условия работы | Рабочая температура | 0 +40 град.С,10%-90%RH |
|  | Температура хранения | -20 +60 град.С,10~90% RH |
| Размер и вес | Размер | 147 x 74 x 41 мм |
|  | Вес | 137 г |
| 1. 100% нагрузка при тесте на возгорание |  |  |
| 2. Защита: Короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение. |  |  |
| 3. Использование рассчитанных на длительную эксплуатацию электролитических конденсаторов с рабочей температурой до 105 град.С |  |  |
| 4. Выдерживает высокое напряжение и работает при температуре 70 град.С. |  |  |
| 5. Низкий уровень пульсаций на выходе. Длительный срок работы, высокая надежность. Класс защиты IP65 или IP67. |  |  |